Link tinkercard:

https://www.tinkercad.com/things/iLdLu85ZWnA-lab12?sharecode=CGjiENhR2FjKu_9sQjpFUXR1QWQXWJFjh_AfAsL41lc

Code minh họa theo yêu cầu :

#include <Servo.h> #include <Adafruit_LiquidCrystal.h> // ===================================================== // KHAI BÁO CHÂN CỔNG VÀO // ===================================================== // HC-SR04 cổng vào const int chanTrigVao = 11; const int chanEchoVao = 10; // Servo cổng vào const int chanServoVao = 13; Servo servoVao; // ===================================================== // KHAI BÁO CHÂN CỔNG RA // ===================================================== // HC-SR04 cổng ra const int chanTrigRa = 6; const int chanEchoRa = 5; // Servo cổng ra const int chanServoRa = 12; Servo servoRa; // ===================================================== // LED, CÒI PIEZO VÀ LCD // ===================================================== const int chanLedDo = 9; const int chanLedXanh = 8; const int chanCoi = 7; Adafruit_LiquidCrystal lcd(0); // ===================================================== // CẤU HÌNH BÃI XE // ===================================================== // Sức chứa tối đa của bãi xe const int SO_CHO_TOI_DA = 3; // Số chỗ còn trống int soChoConLai = SO_CHO_TOI_DA; // Khoảng cách phát hiện xe const float khoangCachPhatHien = 10.0; // Xe phải ra xa hơn 12 cm mới nhận xe tiếp theo const float khoangCachDatLai = 12.0; // Góc Servo const int gocDong = 0; const int gocMo = 90; // Tránh đếm cùng một xe nhiều lần bool xeVaoDaXuLy = false; bool xeRaDaXuLy = false; // Các biến điều khiển còi cảnh báo ngắt quãng bool coiCanhBaoDangKeu = false; unsigned long thoiDiemCanhBaoTruoc = 0; const unsigned long chuKyCanhBao = 300; // ===================================================== // HÀM SETUP // ===================================================== void setup() { // HC-SR04 cổng vào pinMode(chanTrigVao, OUTPUT); pinMode(chanEchoVao, INPUT); // HC-SR04 cổng ra pinMode(chanTrigRa, OUTPUT); pinMode(chanEchoRa, INPUT); // LED pinMode(chanLedDo, OUTPUT); pinMode(chanLedXanh, OUTPUT); // Còi Piezo pinMode(chanCoi, OUTPUT); tatCoi(); // Servo cổng vào servoVao.attach(chanServoVao); servoVao.write(gocDong); // Servo cổng ra servoRa.attach(chanServoRa); servoRa.write(gocDong); // Khởi động LCD lcd.begin(16, 2); lcd.setBacklight(1); // Khởi động Serial Monitor Serial.begin(9600); // Hiển thị trạng thái ban đầu capNhatHeThong(); Serial.println("=== HE THONG BAI GIU XE ==="); Serial.print("Tong so cho: "); Serial.println(SO_CHO_TOI_DA); } // ===================================================== // HÀM LOOP // ===================================================== void loop() { // Đo khoảng cách tại cổng vào float khoangCachVao = doKhoangCach( chanTrigVao, chanEchoVao ); // Đo khoảng cách tại cổng ra float khoangCachRa = doKhoangCach( chanTrigRa, chanEchoRa ); // Hiển thị thông tin lên Serial Monitor hienThiSerial(khoangCachVao, khoangCachRa); // Xử lý xe đi vào xuLyXeVao(khoangCachVao); // Xử lý xe đi ra xuLyXeRa(khoangCachRa); // Cho phép nhận xe tiếp theo datLaiCamBienVao(khoangCachVao); datLaiCamBienRa(khoangCachRa); // Cập nhật còi cảnh báo khi bãi đầy capNhatCoiCanhBao(); delay(100); } // ===================================================== // HÀM ĐO KHOẢNG CÁCH HC-SR04 // ===================================================== float doKhoangCach(int chanTrig, int chanEcho) { // Đưa chân TRIG về LOW digitalWrite(chanTrig, LOW); delayMicroseconds(2); // Phát xung HIGH trong 10 micro giây digitalWrite(chanTrig, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(chanTrig, LOW); // Đo thời gian chân ECHO giữ HIGH long thoiGian = pulseIn(chanEcho, HIGH, 30000); // Không nhận được tín hiệu ECHO if (thoiGian == 0) { return -1; } // Tính khoảng cách theo cm float khoangCach = thoiGian * 0.0343 / 2.0; return khoangCach; } // ===================================================== // HÀM XỬ LÝ XE ĐI VÀO // ===================================================== void xuLyXeVao(float khoangCach) { bool phatHienXe = khoangCach > 0 && khoangCach < khoangCachPhatHien; // Không phát hiện xe thì kết thúc hàm if (phatHienXe == false) { return; } // Xe này đã được xử lý rồi if (xeVaoDaXuLy == true) { return; } xeVaoDaXuLy = true; // Bãi xe đã đầy if (soChoConLai == 0) { Serial.println("BAI XE DA DAY - KHONG MO CONG VAO"); return; } Serial.println("Phat hien xe vao"); // Mở và đóng cổng vào moDongCongVao(); // Giảm số chỗ còn trống soChoConLai--; // Cập nhật LED và LCD capNhatHeThong(); // Nếu sau khi xe vào vẫn còn chỗ if (soChoConLai > 0) { bipNgan(); } Serial.print("So cho con lai: "); Serial.println(soChoConLai); } // ===================================================== // HÀM XỬ LÝ XE ĐI RA // ===================================================== void xuLyXeRa(float khoangCach) { bool phatHienXe = khoangCach > 0 && khoangCach < khoangCachPhatHien; // Không phát hiện xe thì kết thúc hàm if (phatHienXe == false) { return; } // Xe này đã được xử lý rồi if (xeRaDaXuLy == true) { return; } xeRaDaXuLy = true; // Bãi xe đang rỗng if (soChoConLai == SO_CHO_TOI_DA) { Serial.println("BAI XE DANG RONG - KHONG MO CONG RA"); return; } Serial.println("Phat hien xe ra"); // Tăng số chỗ còn trống soChoConLai++; // Không cho số chỗ vượt quá sức chứa tối đa if (soChoConLai > SO_CHO_TOI_DA) { soChoConLai = SO_CHO_TOI_DA; } // Cập nhật LED và LCD capNhatHeThong(); // Còi phát một tiếng bíp ngắn bipNgan(); // Mở và đóng cổng ra moDongCongRa(); Serial.print("So cho con lai: "); Serial.println(soChoConLai); } // ===================================================== // HÀM MỞ VÀ ĐÓNG CỔNG VÀO // ===================================================== void moDongCongVao() { // Mở cổng vào servoVao.write(gocMo); // Giữ cổng mở trong 3 giây delay(3000); // Đóng cổng vào servoVao.write(gocDong); Serial.println("Da dong cong vao"); } // ===================================================== // HÀM MỞ VÀ ĐÓNG CỔNG RA // ===================================================== void moDongCongRa() { // Mở cổng ra servoRa.write(gocMo); // Giữ cổng mở trong 3 giây delay(3000); // Đóng cổng ra servoRa.write(gocDong); Serial.println("Da dong cong ra"); } // ===================================================== // HÀM ĐẶT LẠI CẢM BIẾN CỔNG VÀO // ===================================================== void datLaiCamBienVao(float khoangCach) { if (khoangCach > khoangCachDatLai) { xeVaoDaXuLy = false; } } // ===================================================== // HÀM ĐẶT LẠI CẢM BIẾN CỔNG RA // ===================================================== void datLaiCamBienRa(float khoangCach) { if (khoangCach > khoangCachDatLai) { xeRaDaXuLy = false; } } // ===================================================== // HÀM CÒI BÍP NGẮN 100 MS // ===================================================== void bipNgan() { tone(chanCoi, 1200); delay(100); tatCoi(); } // ===================================================== // HÀM CẬP NHẬT CÒI CẢNH BÁO // ===================================================== void capNhatCoiCanhBao() { // Bãi xe chưa đầy thì tắt còi cảnh báo if (soChoConLai > 0) { coiCanhBaoDangKeu = false; tatCoi(); return; } unsigned long thoiGianHienTai = millis(); // Sau mỗi 300 ms thì đổi trạng thái còi if (thoiGianHienTai - thoiDiemCanhBaoTruoc >= chuKyCanhBao) { thoiDiemCanhBaoTruoc = thoiGianHienTai; coiCanhBaoDangKeu = !coiCanhBaoDangKeu; if (coiCanhBaoDangKeu == true) { tone(chanCoi, 800); } else { tatCoi(); } } } // ===================================================== // HÀM TẮT CÒI // ===================================================== void tatCoi() { noTone(chanCoi); /* Piezo đang nối: Positive → 5V Negative → D7 Đưa chân D7 lên HIGH để hai đầu Piezo có điện áp gần bằng nhau và loa im lặng. */ digitalWrite(chanCoi, HIGH); } // ===================================================== // HÀM CẬP NHẬT TOÀN BỘ HỆ THỐNG // ===================================================== void capNhatHeThong() { capNhatDen(); capNhatLCD(); } // ===================================================== // HÀM ĐIỀU KHIỂN LED // ===================================================== void capNhatDen() { if (soChoConLai == 0) { // Bãi đầy: đèn đỏ sáng, đèn xanh tắt digitalWrite(chanLedDo, LOW); digitalWrite(chanLedXanh, HIGH); } else { // Bãi còn chỗ: đèn đỏ tắt, đèn xanh sáng digitalWrite(chanLedDo, HIGH); digitalWrite(chanLedXanh, LOW); } } // ===================================================== // HÀM CẬP NHẬT LCD // ===================================================== void capNhatLCD() { lcd.clear(); if (soChoConLai > 0) { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Trang thai : :)"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Cho con lai "); lcd.print(soChoConLai); } else { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Trang thai : X"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Bai xe da day !"); } } // ===================================================== // HÀM HIỂN THỊ SERIAL MONITOR // ===================================================== void hienThiSerial(float khoangCachVao, float khoangCachRa) { Serial.print("Cong vao: "); Serial.print(khoangCachVao); Serial.print(" cm"); Serial.print(" ¦ Cong ra: "); Serial.print(khoangCachRa); Serial.print(" cm"); Serial.print(" ¦ Cho con lai: "); Serial.println(soChoConLai); }