Nguyễn Đức Duy
2200011360

Lab12

#include <Wire.h> #include <Adafruit_LiquidCrystal.h> #include <Servo.h> // Khởi tạo LCD cho Tinkercad (MCP23008 - Địa chỉ 0x20) Adafruit_LiquidCrystal lcd(0); // Khai báo Servo Servo servo1; Servo servo2; // Khai báo chân kết nối const int DIST1_TRIG = A0; const int DIST1_ECHO = A1; const int DIST2_TRIG = A2; const int DIST2_ECHO = A3; const int SERVO1_PIN = 9; const int SERVO2_PIN = 10; const int BUZZER_PIN = 7; const int LED_GREEN = 4; // LED Xanh const int LED_RED = 5; // LED Đỏ const int MAX_SLOTS = 3; int slots = MAX_SLOTS; // Biến lưu trạng thái chống đếm lặp bool dist1_PrevState = false; bool dist2_PrevState = false; // Hàm đọc khoảng cách siêu âm (cm) long readDistance(int trigPin, int echoPin) { digitalWrite(trigPin, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(trigPin, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigPin, LOW); long duration = pulseIn(echoPin, HIGH); long distance = duration * 0.034 / 2; return distance; } // Hàm hiển thị LCD sửa lỗi mất số void updateLCD() { lcd.clear(); // Dòng 1 lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Trang thai :)"); // Dòng 2 lcd.setCursor(0, 1); if (slots > 0) { char buffer[17]; sprintf(buffer, "Cho con lai: %d", slots); // Ghép chuỗi & số cố định lcd.print(buffer); } else { lcd.print("Cho con lai: 0"); } } void setup() { pinMode(DIST1_TRIG, OUTPUT); pinMode(DIST1_ECHO, INPUT); pinMode(DIST2_TRIG, OUTPUT); pinMode(DIST2_ECHO, INPUT); pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT); pinMode(LED_GREEN, OUTPUT); pinMode(LED_RED, OUTPUT); servo1.attach(SERVO1_PIN); servo2.attach(SERVO2_PIN); servo1.write(0); servo2.write(0); lcd.begin(16, 2); updateLCD(); } void loop() { long dist1 = readDistance(DIST1_TRIG, DIST1_ECHO); long dist2 = readDistance(DIST2_TRIG, DIST2_ECHO); bool dist1_CurrState = (dist1 > 0 && dist1 < 10); bool dist2_CurrState = (dist2 > 0 && dist2 < 10); // --- CỔNG VÀO --- if (dist1_CurrState == true && dist1_PrevState == false) { if (slots > 0) { digitalWrite(LED_GREEN, HIGH); // Bật LED Xanh khi mở cổng digitalWrite(LED_RED, LOW); tone(BUZZER_PIN, 1000, 200); servo1.write(90); slots--; updateLCD(); delay(3000); // Xe đi qua trong 3s servo1.write(0); digitalWrite(LED_GREEN, LOW); // Tắt LED Xanh sau khi đóng cổng } else { digitalWrite(LED_RED, HIGH); digitalWrite(LED_GREEN, LOW); tone(BUZZER_PIN, 500, 500); delay(1000); } } dist1_PrevState = dist1_CurrState; // --- CỔNG RA --- if (dist2_CurrState == true && dist2_PrevState == false) { digitalWrite(LED_GREEN, HIGH); // Bật LED Xanh khi mở cổng ra tone(BUZZER_PIN, 1500, 200); servo2.write(90); if (slots < MAX_SLOTS) { slots++; updateLCD(); } delay(3000); servo2.write(0); digitalWrite(LED_GREEN, LOW); } dist2_PrevState = dist2_CurrState; // --- BẬT ĐÈN ĐỎ LIÊN TỤC KHI HẾT CHỖ --- if (slots == 0) { digitalWrite(LED_RED, HIGH); } else { digitalWrite(LED_RED, LOW); } delay(100); }